OBECNĚ: Pokud v obci budou již teď probíhat nějaké geodetické práce, doporučuje se do smluv např. tato přibližná formulace: „Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.“ – zajistíte si tak, že půjdou data do Digitální technické mapy vložit…

ROZŠÍŘENÉ ZNĚNÍ:

- ZPS: Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy (DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ objednateli.

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).

GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM).

GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:

- technická zpráva (PDF/A),

- měřický náčrt (PDF/A),

- popisové pole (PDF/A),

- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),

- výměnný formát (JVF.XML).

- DI: Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF 
s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt NÁZEV OBCE XY jako vlastníka DI (SUBJ-XXXXXX), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),

- měřický náčrt (PDF/A),

- popisové pole (PDF/A),

- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),

- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

- TI: Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF 
se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt NAZEV OBCE XY jako vlastníka TI (SUBJ-XXXXXX), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM OK.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),

- měřický náčrt (PDF/A),

- popisové pole (PDF/A),

- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),

- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

- VOLITELNÉ! (NEVYCHÁZÍ Z LEGISLATIVY PRO DTM)

DALŠÍ OBJEKTY PASPORTU: Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

Text níže nemusí být nutně součástí smlouvy, ale jde o důležité technické parametry pro zpracování dokumentace v JVF formátu.

* Požadavky na změnové dokumentace TI/DI a vyplňování tzv. doprovodných informací

Doprovodné informace:

| Název údaje | Povinný údaj | Popis |
| --- | --- | --- |
| IDZmenyZpracovatele | NE | Identifikátor změny v Informačním Systému zpracovatele; nemusí být uveden. |
| PopisObjektu | NE | Popis objektu; nemusí být uveden. |
| NazevZakazky | ANO | Název zakázky. |
| CisloStavbyZakazky | NE | Číslo stavby zakázky; nemusí být uvedeno. |
| PartnerInvestor | NE | Partner investor; nemusí být uveden. |
| Zpracovatel | ANO | Zpracovatel zakázky. |
| OrganizaceZpracovatele | ANO | Organizace zpracovatele zakázky. |
| DatumMereni | ANO | Datum měření dat. Pokud není známo pak uvést: 0001-01-01. |
| DatumZpracovani | ANO | Datum zpracování dat. Pokud není známo pak uvést: 0001-01-01. |
| AZI | NE | Číslo oprávnění autorizovaného zeměměřického inženýra. |
| DatumOvereni | NE | Datum ověření. |
| CisloOvereni | NE | Číslo ověření. |
| OblastZmeny | ANO | Vymezení oblasti, ve které se nacházejí všechny objekty změny. Podrobný popis viz odst. OblastZmeny. |

OblastZmeny

Oblast změny musí být uvedena s ohledem na požadavky XSD. Pokud není známa, pak lze uvést jako prázdný uzel následujícím způsobem.

<dopinf:OblastZmeny>

<gml:surfaceProperty>

</gml:surfaceProperty>

</dopinf:OblastZmeny>

Vzorová ukázka uzlu doprovodných informací

<dopinf:DoprovodneInformace>

<dopinf:UdajeOZmenach>

<dopinf:ZaznamZmeny>

<atr:PopisObjektu />

<dopinf:NazevZakazky>úprava a doplnění VO v obci Horní Lhota</dopinf:NazevZakazky>

<dopinf:CisloStavbyZakazky>123-2024</dopinf:CisloStavbyZakazky>

<dopinf:PartnerInvestor>Horní Lhota</dopinf:PartnerInvestor>

<dopinf:Zpracovatel>Jan Novák</dopinf:Zpracovatel>

<dopinf:DatumMereni>2024-11-20</dopinf:DatumMereni>

<dopinf:DatumZpracovani>0001-01-01</dopinf:DatumZpracovani>

<dopinf:AZI>9999</dopinf:AZI>

<dopinf:DatumOvereni>2024-11-27</dopinf:DatumOvereni>

<dopinf:CisloOvereni>124/2024</dopinf:CisloOvereni>

<dopinf:OrganizaceZpracovatele>Novák</dopinf:OrganizaceZpracovatele>

<dopinf:OblastZmeny>

<gml:surfaceProperty>

</gml:surfaceProperty>

</dopinf:OblastZmeny>

</dopinf:ZaznamZmeny>

</dopinf:UdajeOZmenach>

</dopinf:DoprovodneInformace>

Doprovodné informace DTI – požadavky: zdroj : https://isdtm.olkraj.cz/portal/Georeal.Documents/Front/DownloadFile?documentPartId=4khkwrvwvez7yxcs2hnj6etj5f